| ENAP MAGALLANES INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO | IPM-CONF-002 23 de octubre de 2026 |
| --- | --- |

Identificación de distribución

Compresor AJAX DPC-2804 N°1 — ECA Arenal

DATOS DE ENTRADA

| Datos (h) — tiempos entre fallas u otra variable de vida | 212 548 96 1320 405 760 143 2210 330 905 58 612 1185 274 478 1640 192 826 367 1010 129 693 455 1480 241 584 318 872 167 1095 (30 valores) |
| --- | --- |
| Significancia α | 0,05 |
| p-valores por bootstrap | 200 simulaciones |

RESULTADOS

| MEJOR AJUSTE Gamma | A² (ANDERSON-DARLING) 0,117 | P-VALOR KS >0,999 | P-VALOR AD 0,995 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO SE RECHAZAN 12 de 13 | N DE DATOS 30 | MEDIA 653,5 h | DESV. ESTÁNDAR 521,6 h |
| ASIMETRÍA 1,16 | CURTOSIS 0,958 |  |  |

COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIONES · ORDENADAS POR A²

| DISTRIBUCIÓN | PARÁMETROS | D (KS) | P KS | A² (AD) | P AD | AIC | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weibull 3P | c = 55,85 · β = 1,073 · η = 613 * | 0,0546 | >0,999 | 0,109 | >0,999 | 449,36 | no se rechaza |
| Gamma (mejor) | k = 1,604 · θ = 407,3 | 0,058 | >0,999 | 0,117 | 0,995 | 449,41 | no se rechaza |
| Weibull | β = 1,311 · η = 711,1 | 0,0605 | 0,995 | 0,124 | 0,995 | 449,73 | no se rechaza |
| Gamma 3P | c = 55,85 · k = 1,056 · θ = 565,9 * | 0,0573 | 0,995 | 0,132 | 0,970 | 449,52 | no se rechaza |
| Lognormal 3P | c = -30,48 · μ = 6,231 · σ = 0,81 | 0,0741 | 0,891 | 0,18 | 0,861 | 452,32 | no se rechaza |
| Lognormal | μ = 6,139 · σ = 0,8895 | 0,0773 | 0,925 | 0,209 | 0,866 | 450,47 | no se rechaza |
| Loglogística | μ = 6,181 · s = 0,522 | 0,0707 | 0,920 | 0,229 | 0,746 | 451,98 | no se rechaza |
| Exponencial 2P | c = 37,47 · θ = 616 | 0,0714 | >0,999 | 0,237 | 0,925 | 449,4 | no se rechaza |
| Valor extremo máx. (Gumbel) | μ = 428,3 · β = 359 | 0,0982 | 0,647 | 0,422 | 0,333 | 454,64 | no se rechaza |
| Exponencial | θ = 653,5 | 0,112 | 0,687 | 0,574 | 0,433 | 450,94 | no se rechaza |
| Logística | μ = 589,5 · s = 282,1 | 0,132 | 0,085 | 0,72 | 0,035 | 462,59 | no se rechaza |
| Normal | μ = 653,5 · σ = 512,8 | 0,134 | 0,164 | 0,931 | 0,020 | 463,53 | no se rechaza |
| Valor extremo mín. | μ = 934,6 · β = 623,9 | 0,218 | 0,005 | 1,87 | 0,005 | 477,19 | se rechaza |

Fila sombreada: distribución mostrada en los parámetros y gráficos.

PARÁMETROS · GAMMA

| FORMA (K) 1,60442 | ESCALA (Θ) 407,313 | LN L (VEROSIMILITUD) -222,705 | AIC 449,41 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIC 452,212 |  |  |  |

GRÁFICOS

| Histograma de los datos y densidad de Gamma. | Q-Q de Gamma: puntos cerca de la diagonal indican buen ajuste. |
| --- | --- |

LECTURA TÉCNICA

Lectura. Gamma tiene el menor A² (0,117) entre las distribuciones que no se rechazan, con p de KS >0,999 frente a α = 0,05; si la diferencia de A² es de 0,1 o menos se prefiere el modelo con menos parámetros. No se rechazan 12 de 13 distribuciones. Con más de una aceptable, decide también por sentido físico y por la cola de la distribución, que es lo que gobierna el riesgo.

| Método y supuestos. Datos independientes e idénticamente distribuidos (compruébalo en la verificación previa), completos y sin censura. Parámetros por máxima verosimilitud; en los modelos 3P el umbral se perfila bajo el mínimo y puede quedar pegado a él cuando la verosimilitud no tiene máximo definido. El p-valor sale de simular desde cada ajuste y reajustar, porque la tabla clásica de KS no vale con parámetros estimados de los mismos datos. Minitab usa tablas para el p de Anderson-Darling, así que los números pueden diferir. Un p alto indica que no hay evidencia contra la distribución, no que sea la verdadera. | Hugo Villegas Barría Ingeniero de Estudios de Mantenimiento |
| --- | --- |