# Manual simplificado — Toolkit de Confiabilidad IPM

22 de octubre de 2026 · Hugo Villegas Barría

## Cómo usar este manual

El Toolkit de Confiabilidad IPM reúne nueve calculadoras que responden preguntas de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (RAM) de equipos de las estaciones compresoras. Este manual explica, módulo por módulo, qué dato entra, de dónde sale cada fórmula y cómo se lee el resultado.

Todos los capítulos siguen el mismo orden: qué responde, datos de entrada, fórmulas con su origen, ejemplo con los datos precargados del toolkit y lectura del resultado. Para elegir herramienta, se parte por la pregunta que se quiere responder (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Qué módulo usar según la pregunta.

| Pregunta | Módulo | Resultado clave |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué tan confiable es un componente a t horas, con una distribución conocida? | 1. Confiabilidad por distribución | R(t), h(t), MTTF, B10 |
| ¿Qué β y η tienen mis tiempos a falla? | 2. Análisis de Weibull | β, η, R², R(t) |
| Si ya sobrevivió hasta hoy, ¿llega a la próxima edad? | 3. Weibull condicional | R condicional |
| ¿Qué MTBF puedo defender con las fallas observadas? | 4. MTBF de campo con confianza | Límite inferior del MTBF |
| ¿El equipo reparable se deteriora o mejora, y qué confiabilidad tiene hoy? | 5. Crow-AMSAA, tendencia y RAM | β, MTBF instantáneo, R(x ¦ t₀), A₀ |
| ¿Se cumple la meta de disponibilidad? | 6. Disponibilidad | Aᵢ, A₀, MDT máximo |
| ¿Cuánto aporta una redundancia m de n? | 7. Redundancia m de n | MTBF y R del arreglo |
| ¿Cuántos repuestos se necesitan? | 8. Repuestos por Poisson | Stock para la confianza pedida |
| ¿Qué ventana de reparación se debe dimensionar? | 9. Mantenibilidad lognormal | MTTR, mediana, Mmax |

Los resultados son estimaciones estadísticas y dependen por completo de la calidad de los tiempos de falla ingresados. Antes de llevar una cifra a un informe firmado, corresponde validar el dato de origen.

## Notación y convenciones

Todos los módulos trabajan en horas de operación y comparten la notación de la Tabla 2.

Tabla 2. Símbolos usados en el toolkit.

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| t | Edad o tiempo de operación, medido desde un origen común | h |
| R(t) | Confiabilidad: probabilidad de operar hasta t sin falla | % |
| F(t) | Probabilidad acumulada de falla, F(t) = 1 − R(t) | % |
| h(t) | Tasa de falla instantánea | 1/h |
| λ | Tasa de falla constante (modelo exponencial) | 1/h |
| β | Parámetro de forma: β < 1 mejora, β ≈ 1 tasa constante, β > 1 desgaste o deterioro | — |
| η | Vida característica de Weibull: edad a la que ha fallado el 63,2 % | h |
| MTBF | Tiempo medio entre fallas | h |
| MTTR | Tiempo medio de reparación activa | h |
| MDT | Tiempo medio de indisponibilidad: MTTR más la demora logística y administrativa | h |

En el módulo Crow-AMSAA, λ es el parámetro de escala de la ley de potencia (unidad 1/hᵝ) y no una tasa de falla constante. Además:

- Las cifras se muestran en formato es-CL: coma decimal y punto de miles.

- Un año equivale a 8.760 h.

- Los tiempos de falla se miden desde un origen común t = 0; en Crow-AMSAA, T y t₀ van desde ese mismo origen y en el mismo reloj.

- Cada módulo recalcula al escribir, y el botón Informe ejecutivo genera una hoja A4 en blanco y negro.

## 1. Confiabilidad por distribución

Entrega R(t), F(t), f(t), h(t), el MTTF y la vida B10 a partir de los parámetros de una distribución de vida ya conocida: exponencial, Weibull o normal.

Datos de entrada. Tipo de distribución, sus parámetros (MTBF; η y β; μ y σ) y el tiempo de misión t.

Fórmulas y origen. La exponencial supone tasa de falla constante (proceso sin memoria). La Weibull de dos parámetros (Weibull, 1951) es la más usada en mantenimiento porque β describe en qué tramo de la curva de la bañera está el componente. La normal representa desgaste con poca dispersión. En los tres casos se asume γ = 0, es decir, sin vida mínima garantizada.

Ecuación 1. Exponencial, con λ = 1/MTBF.

Rt=e−λt,  ft=λe−λt,  ht=λ,  B10=−MTBF ln0.9

Ecuación 2. Weibull: confiabilidad, tasa instantánea y densidad.

Rt=exp​−tηβ,  ht=βηtηβ−1,  ft=ht Rt

Ecuación 3. Weibull: MTTF y vida B10 (edad a la que ha fallado el 10 %).

MTTF=η Γ​1+1β,  B10=η −ln0.91/β

Ecuación 4. Normal, con Φ la distribución normal estándar y z₀,₁₀ = −1,2816.

Rt=1−Φ​t−μσ,  ht=ftRt,  MTTF=μ,  B10=μ+z0.10 σ

Ejemplo. Weibull con η = 21.500 h, β = 2,3 y misión de 8.760 h (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Resultados del ejemplo, módulo 1.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| R(t) | 88,09 % |
| F(t) | 11,91 % |
| h(t) | 3,329 × 10⁻⁵ 1/h |
| MTTF | 19.050 h |
| Vida B10 | 8.082 h |

Lectura. Como β = 2,3 es mayor que 1, hay desgaste y un intervalo basado en tiempo tiene justificación estadística. La B10 de 8.082 h es un punto de partida razonable para fijarlo. Con β cercano a 1 o menor, un reemplazo por tiempo no se sostiene y corresponde monitoreo por condición.

## 2. Análisis de Weibull

Estima β y η a partir de tiempos a falla de una muestra, aceptando suspensiones (unidades retiradas sin haber fallado). Entrega el papel de probabilidad, el R² del ajuste y un contraste con máxima verosimilitud.

Datos de entrada. Los tiempos en horas, uno por línea; una suspensión se marca con S (por ejemplo, 7310 S). Además, el tiempo t en que se quiere evaluar R(t).

Fórmulas y origen. El método sigue cuatro pasos. Primero se ordenan las N unidades. Luego, para cada falla en la posición k, se calcula el rango ajustado de Johnson (1964), que corrige el orden por las suspensiones previas, con AR₀ = 0 (Ver Ecuación 5). Después se convierte a probabilidad con la aproximación de rango mediano de Benard (Ver Ecuación 6). Finalmente, se linealiza la Weibull y se ajusta una recta por mínimos cuadrados (Ver Ecuación 7).

Ecuación 5. Rango ajustado de Johnson para la falla en la posición k.

ARk=ARk−1+N+1−ARk−1N−k+2

Ecuación 6. Rango mediano de Benard.

Fi=ARi−0.3N+0.4

Ecuación 7. Linealización: la pendiente es β y el intercepto entrega η.

y=ln​−ln1−F, x=lnt,  y=β x−lnη  ⇒  η=exp​x−yβ

En paralelo, el toolkit estima β y η por máxima verosimilitud con las N unidades (fallas y suspensiones) y r fallas, resolviendo la Ecuación 8 por Newton-Raphson.

Ecuación 8. Máxima verosimilitud para Weibull con censura.

i=1Ntiβlntii=1Ntiβ−1β−1rj=1rlntj=0,  η=i=1Ntiβr1/β

El MTTF, la B10 y R(t) se calculan con las Ecuaciones 2 y 3.

Ejemplo. Diez unidades, con 8 fallas y 2 suspensiones (7.310 h y 12.800 h). Los tiempos precargados son 4.120; 6.890; 7.310 S; 9.450; 11.200; 12.800 S; 14.100; 15.630; 18.900 y 21.400 h (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del ejemplo, módulo 2.

| Resultado | Regresión | Máxima verosimilitud |
| --- | --- | --- |
| β | 2,081 | 2,683 |
| η (h) | 15.625 | 15.082 |
| R² del ajuste | 0,9922 | — |
| MTTF (h) | 13.840 | — |
| Vida B10 (h) | 5.300 | — |
| R(8.760 h) | 74,09 % | — |

Lectura. Ambos métodos coinciden en que hay desgaste (β > 2), pero difieren en 29 %. Con solo 8 fallas el intervalo real de β es amplio, por lo que el valor es indicativo. Como criterio, conviene informar ambos y no basar una decisión de intervalo en uno solo.

## 3. Weibull condicional

Calcula la probabilidad de que un equipo que ya sobrevivió hasta la edad t₀ sobreviva un periodo adicional Δt. Es el cálculo que respalda o descarta una extensión de intervalo.

Datos de entrada. β, η, la edad actual t₀ y el periodo adicional Δt.

Fórmula y origen. Proviene de la definición de probabilidad condicional, P(T > t₀ + Δt | T > t₀) = R(t₀ + Δt) / R(t₀), aplicada a la Weibull (Ver Ecuación 9). Se supone que no hay mantenimiento que restituya la condición durante Δt. Además, el toolkit informa el riesgo instantáneo h(t) en t₀ y en t₀ + Δt, calculado con la Ecuación 2.

Ecuación 9. Confiabilidad condicional Weibull.

RΔt∣t0=Rt0+ΔtRt0=exp​−t0+Δtηβ−t0ηβ

Ejemplo. β = 2,3; η = 21.500 h; el equipo tiene 12.000 h y se quiere extender 4.380 h (medio año) (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Resultados del ejemplo, módulo 3.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Confiabilidad condicional a Δt | 76,08 % |
| Probabilidad de falla en Δt | 23,92 % |
| Confiabilidad de un equipo nuevo en Δt | 97,46 % |
| h(t₀) | 5,013 × 10⁻⁵ 1/h |
| h(t₀ + Δt) | 7,512 × 10⁻⁵ 1/h |
| Aumento del riesgo en el intervalo | 1,5 veces |

Lectura. Llegar a 16.380 h desde 12.000 h cuesta 21,4 puntos porcentuales de confiabilidad respecto de un equipo nuevo que recorre el mismo periodo, y el riesgo instantáneo sube 1,5 veces dentro del intervalo. Con β mayor que 1, la extensión de intervalo deja de ser gratis a medida que el equipo envejece.

## 4. MTBF de campo con límite de confianza

Entrega el MTBF puntual y sus límites de confianza a partir de las horas-unidad acumuladas y el número de fallas, con la distribución χ². Responde qué MTBF se puede afirmar con una confianza dada, no solo cuál es el promedio observado.

Datos de entrada. Horas-unidad acumuladas T, número de fallas r, nivel de confianza C y tipo de término del ensayo (por tiempo o por falla).

Fórmulas y origen. Con tasa de falla constante, la cantidad 2T/MTBF sigue una distribución χ² (Epstein y Sobel, 1953), resultado clásico de las pruebas de vida con tasa de falla constante. De ahí salen los límites. En la notación χ²(p; ν), p es el cuantil y ν los grados de libertad. Si r = 0 no existe MTBF puntual y solo es defendible el límite inferior.

Ecuación 10. MTBF y tasa de falla puntuales.

MTBF=Tr,  λ=rT

Ecuación 11. Límites unilaterales con confianza C.

MTBFinf=2Tχ2C; 2r+2 (término por tiempo),  MTBFinf=2Tχ2C; 2r (término por falla),  MTBFsup=2Tχ21−C; 2r

Ecuación 12. Intervalo bilateral con confianza C, con α = 1 − C y ν = 2r + 2 (por tiempo) o 2r (por falla).

2Tχ21−α/2; ν , 2Tχ2α/2; 2r

Ejemplo. 7 fallas en 52.560 horas-unidad, ensayo terminado por tiempo y confianza de 80 % (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Resultados del ejemplo, módulo 4.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| MTBF puntual | 7.508,6 h |
| Tasa de falla λ | 1,332 × 10⁻⁴ 1/h |
| Límite inferior unilateral (80 %) | 5.136,6 h |
| Límite superior unilateral (80 %) | 11.103 h |
| Intervalo bilateral (80 %) | 4.465,2 h a 13.495 h |

Lectura. Con 80 % de confianza, el MTBF real supera las 5.136,6 h, que equivale al 68 % del valor puntual. Por lo anterior, se informa el límite y no el puntual. Si el equipo muestra desgaste (β mayor que 1 en el módulo 2), este MTBF describe el promedio del periodo observado y no el riesgo de hoy.

## 5. Crow-AMSAA, tendencia y RAM

Ajusta el proceso de Poisson no homogéneo (ley de potencia) a los tiempos acumulados de falla de un sistema reparable. Responde si el equipo se deteriora o mejora, cuál es su MTBF hoy y, con el modelo ajustado, qué confiabilidad tiene una misión que parte a una edad dada y qué disponibilidad resulta. Es el único módulo que usa reparación mínima (cada reparación deja al equipo “tan malo como antes”).

Datos de entrada. Los tiempos acumulados de falla (en orden ascendente, desde un origen común t = 0), el tiempo total T, el tipo de cierre de la observación y el tiempo a proyectar. Para el análisis RAM se agregan la edad de partida t₀, la misión x, el MTTR, la demora logística y la disponibilidad meta.

Fórmulas y origen: modelo. El modelo Crow-AMSAA (MIL-HDBK-189C) describe el número esperado de fallas acumuladas W(t) con una ley de potencia. De ella se derivan la intensidad de fallas ω(t) y el MTBF instantáneo (Ver Ecuación 13). Son las mismas expresiones de la lámina del módulo Análisis Costo Ciclo de Vida (UNAB, 2024).

Ecuación 13. Número esperado de fallas, intensidad y MTBF instantáneo.

Wt=λ tβ,  ωt=λβ tβ−1,  MTBFinstt=1λβ tβ−1

Fórmulas y origen: estimadores. Con cierre a T fija (fecha de corte), los parámetros se estiman por máxima verosimilitud (Ver Ecuación 14). Con cierre en la última falla, el toolkit usa la Ecuación 15, con T igual al último tiempo. El MTBF acumulado es simplemente T/N.

Ecuación 14. Estimadores con T fija.

β=Ni=1NlnT/ti,  λ=NTβ

Ecuación 15. Estimador de β con cierre en la última falla (T = tₙ), tal como lo implementa el toolkit.

β=N−1i=1N−1lnT/ti

Fórmulas y origen: tendencia. El estadístico de Laplace compara el promedio de los tiempos de falla con el punto medio de la ventana. Si la tasa de fallas fuera constante, U se distribuye aproximadamente normal estándar.

Ecuación 16. Estadístico de Laplace.

U=1Ni=1Nti−T2T112N

Si |U| es menor que 1,645, al 90 % no se rechaza tasa constante. Con U positivo hay deterioro (las fallas se acercan) y con U negativo hay mejora. La proyección usa las mismas expresiones: las fallas esperadas a un tiempo dado son W(t) y el MTBF instantáneo proyectado sale de la Ecuación 13 evaluada en ese tiempo.

Fórmulas y origen: confiabilidad desde una edad t₀. Respondiendo a la pregunta “¿desde qué tiempo funciona?”, la confiabilidad de una misión de x horas que parte a la edad t₀ es la probabilidad de cero fallas en el intervalo (t₀, t₀ + x]. En un proceso de Poisson no homogéneo esa probabilidad es exp(−[W(t₀ + x) − W(t₀)]) (Ver Ecuación 17). Con t₀ = 0 se obtiene R(t) = exp(−λtᵝ), la expresión de la lámina. Con β mayor que 1, partir a una edad avanzada siempre da menos confiabilidad que partir de cero.

Ecuación 17. Confiabilidad de la misión x que parte a la edad t₀.

Rx∣t0=exp​−λt0+xβ−t0β

Las fallas esperadas durante la misión son λ[(t₀ + x)ᵝ − t₀ᵝ]. La predicción de falla futura de la lámina entrega la edad en que el número esperado de fallas sube en una unidad, con n(t₀) = λt₀ᵝ (Ver Ecuación 18). Como complemento, la mediana del tiempo a la próxima falla sale de igualar R(x | t₀) a 0,5 (Ver Ecuación 19).

Ecuación 18. Edad esperada de la próxima falla.

tsig=nt0+1λ1/β,  horas hasta la próxima falla=tsig−t0

Ecuación 19. Mediana del tiempo a la próxima falla, medida desde t₀.

x50=t0β+ln2λ1/β−t0

Fórmulas y origen: disponibilidad (RAM). Se aplican las definiciones de disponibilidad del módulo 6, pero con el MTBF instantáneo evaluado en t₀ (Ver Ecuación 20). Esto supone que el MTBF es constante durante la misión, razonable si x es pequeño frente a t₀, y no contabiliza mantenimiento preventivo. Si t₀ supera el tiempo observado T, el toolkit lo advierte, porque entonces el modelo se extrapola más allá de los datos.

Ecuación 20. Disponibilidad con el MTBF instantáneo a t₀, con Tₗₒg la demora logística y administrativa.

Ai=MTBFinstt0MTBFinstt0+MTTR,  A0=MTBFinstt0MTBFinstt0+MTTR+Tlog

Ejemplo. Doce fallas acumuladas (620; 1.480; 2.310; 3.050; 3.990; 4.420; 5.180; 5.610; 6.240; 6.610; 7.050 y 7.380 h), cierre a T = 8.760 h, t₀ = 8.760 h, misión de 720 h, MTTR de 14 h, demora logística de 26 h y meta de disponibilidad de 97 % (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Resultados del ejemplo, módulo 5.

| Bloque | Resultado | Valor |
| --- | --- | --- |
| Ajuste | β | 1,169 |
| Ajuste | λ | 2,954 × 10⁻⁴ |
| Ajuste | MTBF acumulado | 730 h |
| Ajuste | MTBF instantáneo | 624,47 h |
| Tendencia | Laplace U | 0,158 |
| Proyección | Fallas esperadas a 17.520 h | 26,98 (14,98 adicionales) |
| Proyección | MTBF instantáneo a 17.520 h | 555,45 h |
| Misión | Confiabilidad desde t₀ = 8.760 h | 31,32 % |
| Misión | Confiabilidad desde cero (referencia) | 52,38 % |
| Misión | Fallas esperadas en la misión | 1,16 |
| Misión | Edad de la próxima falla | 9.380,8 h |
| Misión | Horas hasta la próxima falla | 620,83 h |
| Misión | Mediana a la próxima falla | 431,08 h |
| RAM | Aᵢ | 97,807 % |
| RAM | A₀ | 93,980 % |
| RAM | A₀ con MTBF acumulado (referencia) | 94,805 % |
| RAM | MDT máximo para la meta de 97 % | 19,31 h |

Lectura. El valor de β (1,17) sugiere deterioro, pero con |U| = 0,158 no se rechaza tasa de falla constante al 90 %. Por lo tanto, la diferencia de 21,1 puntos porcentuales entre la confiabilidad desde t₀ y desde cero depende de un β que estadísticamente no se distingue de 1, y debe leerse como indicativa. En disponibilidad, A₀ de 93,98 % queda bajo la meta de 97 %: el MDT total de 40 h debería bajar a 19,3 h o el MTBF subir. Con el MTBF acumulado se habría informado 94,81 %, que sobrestima la condición actual.

## 6. Disponibilidad

Entrega la disponibilidad inherente y la operacional, las horas de indisponibilidad al año y el MDT máximo (o el MTBF mínimo) que permite alcanzar una meta.

Datos de entrada. MTBF, MTTR correctivo, demora logística y administrativa, y disponibilidad meta.

Fórmulas y origen. Son las definiciones de disponibilidad en régimen estacionario: tiempo operativo sobre tiempo total. Aᵢ considera solo la reparación activa; A₀ suma la espera de repuestos, permisos y cuadrilla, que suele ser la parte grande (Ver Ecuación 21). Las condiciones para cumplir una meta salen de despejar A₀ (Ver Ecuación 22).

Ecuación 21. Disponibilidad inherente y operacional.

Ai=MTBFMTBF+MTTR,  MDT=MTTR+Tlog,  A0=MTBFMTBF+MDT

Ecuación 22. MDT máximo y MTBF mínimo para una meta A, y horas de indisponibilidad al año.

MDTmax=MTBF 1−AA,  MTBFmin=MDT A1−A,  habajo=8760 1−A0

Ejemplo. MTBF de 2.190 h, MTTR de 14 h, demora logística de 26 h y meta de 97 % (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Resultados del ejemplo, módulo 6.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Aᵢ | 99,365 % |
| A₀ | 98,206 % |
| Indisponibilidad por año | 157,1 h |
| MDT total | 40 h |
| MDT máximo para la meta de 97 % | 67,73 h |
| MTBF mínimo para la meta de 97 % | 1.293,3 h |

Lectura. Se cumple la meta con una holgura de 27,7 h de MDT. Además, la espera logística (26 h) pesa más que la reparación misma (14 h), por lo que la palanca de mejora está en repuestos y permisos y no en la cuadrilla.

## 7. Redundancia activa m de n

Calcula la confiabilidad, el MTBF y la disponibilidad de un arreglo de n unidades en línea donde se necesitan m para operar, con y sin reparación.

Datos de entrada. n instaladas, m requeridas, MTBF y MTTR por unidad y tiempo de misión t.

Fórmulas y origen. Sin reparación, la confiabilidad es la suma binomial de los casos en que sobreviven al menos m unidades (Ver Ecuación 23). Con reparación, el toolkit usa la aproximación de tasa de falla efectiva que el propio toolkit atribuye a MIL-HDBK-338, con λ = 1/MTBF y μ = 1/MTTR, válida cuando μ es mucho mayor que λ (Ver Ecuación 24). Como verificación, en un arreglo 2 de 3 da un MTBF de μ/(6λ²). La disponibilidad del arreglo también es binomial, usando la disponibilidad de una unidad (Ver Ecuación 25). Se asume unidades idénticas e independientes, conmutación perfecta y cuadrilla capaz de atender cada unidad caída sin cola.

Ecuación 23. Confiabilidad del arreglo sin reparación, con R = exp(−λt), y su MTBF.

Rsist=k=mnnkRk1−Rn−k,  MTBFsin rep=1λi=mn1i

Ecuación 24. Tasa de falla efectiva con reparación y MTBF del arreglo.

λef=n!m−1! λ n−m+1μ n−m,  MTBFarreglo=1λef

Ecuación 25. Disponibilidad del arreglo, con A = MTBF / (MTBF + MTTR).

Asis=k=mnnkAk1−An−k

Ejemplo. Tres unidades instaladas, dos requeridas, MTBF de 2.190 h y MTTR de 40 h por unidad, misión de 720 h (Ver Tabla 9).

Tabla 9. Resultados del ejemplo, módulo 7.

| Resultado | Arreglo 2 de 3 | Una unidad |
| --- | --- | --- |
| Tasa de falla efectiva con reparación | 5,004 × 10⁻⁵ 1/h | — |
| MTBF con reparación | 19.984 h | 2.190 h |
| MTBF sin reparación | 1.825 h | 2.190 h |
| Confiabilidad a 720 h | 80,85 % | 71,98 % |
| Disponibilidad | 99,905 % | 98,206 % |

Lectura. La reparación es lo que hace rendir la redundancia. Con una cuadrilla que llega en 40 h, el MTBF del arreglo es 9,1 veces el de una unidad; sin reparación, un arreglo 2 de 3 cae a 0,83 veces. Con MTTR largos la aproximación resulta optimista y el resultado debe tomarse con cautela.

## 8. Repuestos por Poisson

Calcula cuántos repuestos mantener para cubrir la demanda de un periodo con la confianza pedida, e informa la probabilidad de quiebre de stock.

Datos de entrada. Unidades en servicio n, MTBF del ítem, periodo de cobertura T y confianza C. El periodo de cobertura debe ser el lead time real del repuesto, no el año calendario.

Fórmulas y origen. Con fallas independientes y tasa constante, la demanda de repuestos en el periodo sigue una distribución de Poisson. Se asume ítem no reparable dentro del periodo y reposición solo al final. El stock mínimo es el menor k cuya probabilidad acumulada alcanza la confianza pedida (Ver Ecuación 26).

Ecuación 26. Demanda esperada y stock mínimo.

λd=n TMTBF,  S=mink: i=0ke−λd λd ii! ≥ C

Ejemplo. Seis unidades en servicio, MTBF de 17.520 h, cobertura de 8.760 h y confianza de 95 % (Ver Tabla 10).

Tabla 10. Cobertura acumulada según el stock, módulo 8 (demanda esperada de 3 ítems).

| Repuestos en stock | Probabilidad acumulada de cobertura |
| --- | --- |
| 4 | 81,53 % |
| 5 | 91,61 % |
| 6 | 96,65 % |
| 7 | 98,81 % |

Lectura. Se requieren 6 repuestos, con 96,65 % de cobertura y 3,35 % de probabilidad de quiebre. Sin ningún repuesto, la probabilidad de quiebre en el periodo es 95,02 %. El séptimo repuesto agrega solo 2,2 puntos porcentuales, por lo que el último escalón de stock es el más caro por el beneficio que entrega.

## 9. Mantenibilidad lognormal

Entrega el MTTR, la mediana y el tiempo máximo de reparación a partir de los tiempos de intervención registrados, ajustados a una distribución lognormal.

Datos de entrada. Los tiempos de reparación en horas (al menos tres) y el percentil P para el tiempo máximo Mmax.

Fórmulas y origen. La lognormal es el modelo usual de tiempos de reparación en mantenimiento correctivo: muchas intervenciones cortas y una cola de casos largos. Se calculan la media y la desviación estándar muestral de ln(t) (Ver Ecuación 27) y desde ellas el MTTR, la mediana y Mmax (Ver Ecuación 28). Si los registros incluyen espera de repuestos, lo que se obtiene es tiempo de indisponibilidad (MDT) y no MTTR.

Ecuación 27. Parámetros de la distribución de ln(t), con n intervenciones.

μln=1ni=1nlnti,  σln=i=1nlnti−μln2n−1

Ecuación 28. MTTR, mediana y tiempo máximo al percentil P, con z_P el cuantil normal estándar.

MTTR=exp​μln+σln22,  M=expμln,  Mmax=exp​μln+zP σln

Ejemplo. Quince intervenciones entre 1,5 h y 24 h (2,5; 4; 1,5; 8; 3; 12; 6; 2; 18; 5; 3,5; 9; 24; 7 y 4,5 h) y percentil de 95 % (Ver Tabla 11).

Tabla 11. Resultados del ejemplo, módulo 9.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| MTTR lognormal | 7,433 h |
| Mediana | 5,45 h |
| Mmax al 95 % | 19,91 h |
| σ de ln(t) | 0,788 |
| Media aritmética | 7,333 h |

Lectura. La mitad de las intervenciones termina antes de 5,45 h, pero el MTTR sube a 7,43 h por la cola de casos largos. La ventana de mantenimiento se dimensiona con Mmax (19,9 h) y no con el promedio: usar el promedio deja 5 % de las intervenciones fuera de ventana. Este MTTR es el que se lleva a los módulos 5 y 6 con el botón del propio módulo.

## Flujo RAM entre módulos

El análisis RAM se arma encadenando tres módulos: el MTBF instantáneo del módulo 5, el MTTR del módulo 9 y la disponibilidad del módulo 6 (Ver Figura 1).

flujo RAM · 3 entradas, 1 disponibilidad, 1 decisión

Figura 1. Flujo RAM entre módulos. Cada flecha es un dato que el módulo de origen entrega al de destino.

- En el módulo 5, ingresar los tiempos de falla y fijar t₀ (la edad actual del equipo). Se obtienen el MTBF instantáneo a t₀ y la confiabilidad de la misión.

- En el módulo 9, ingresar los tiempos de reparación y usar el botón “Usar este MTTR en Crow-AMSAA y Disponibilidad”.

- En el módulo 5, completar la demora logística y la meta, y usar el botón “Llevar MTBF(t₀), MTTR y demora a Disponibilidad”.

- En el módulo 6, revisar A₀ y el MDT máximo. Si la meta no se cumple, evaluar redundancia (módulo 7) y repuestos (módulo 8).

Los botones copian los valores de un módulo a otro sin digitarlos a mano. Conviene verificar que el MTBF que entra a la disponibilidad sea el instantáneo a la edad actual y no el acumulado, porque el acumulado mezcla todo el periodo y distorsiona A₀ cuando β es distinto de 1.

## Referencias, límites y puntos a revisar

El toolkit implementa métodos estándar y sus resultados valen tanto como el dato de entrada. Esta sección reúne los límites de cada método, tres puntos del código que conviene revisar antes de firmar un informe y las fuentes.

Límites del método.

- Exponencial y MTBF de campo: tasa de falla constante. Con β mayor que 1, el promedio no describe el riesgo de hoy.

- Weibull: con menos de 7 fallas el intervalo real de β es amplio; el valor es indicativo.

- Crow-AMSAA: reparación mínima, origen de tiempo común para los datos, T y t₀. Si t₀ supera T, el resultado es una extrapolación.

- Redundancia con reparación: aproximación válida si μ es mucho mayor que λ; con MTTR largos resulta optimista.

- Repuestos: el periodo de cobertura es el lead time real del repuesto.

- Mantenibilidad: los tiempos deben ser de reparación activa; con espera logística incluida se obtiene MDT.

Puntos a revisar en el código. Se detectaron al contrastar el toolkit con las fuentes (Ver Tabla 12). Ninguno cambia las conclusiones cualitativas del ejemplo, pero sí las cifras.

Tabla 12. Diferencias entre el toolkit y las fuentes consultadas.

| Punto | Qué hace el toolkit | Qué indican las fuentes o qué conviene hacer |
| --- | --- | --- |
| β de Crow-AMSAA con cierre en la última falla | Usa (N − 1) / Σ ln(T/tᵢ), con i < N (Ecuación 15) | La máxima verosimilitud usa N en el numerador, y el estimador insesgado multiplica esa MLE por (N − 2)/N (ReliaSoft). Con N = 12, el toolkit queda 8 % bajo la MLE y 10 % sobre el insesgado |
| Laplace con cierre en la última falla | Aplica la misma fórmula que con T fija (Ecuación 16) | Confirmar en MIL-HDBK-189C la forma recomendada para ensayos terminados por falla |
| Rótulo RRX en el módulo Weibull | Ajusta y sobre ln t por mínimos cuadrados (Ecuación 7) | En la convención usual eso es regresión sobre Y (RRY), y RRX regresa ln t sobre y. Conviene corregir el rótulo o el cálculo, porque β puede variar algo entre ambos |

Fuentes consultadas y citadas.

- ReliaSoft: Unbiasing Beta for the Crow-AMSAA (NHPP) Model, factor (n − 2)/n del estimador insesgado con cierre por falla.

- JMP: Crow-AMSAA, intensidad, número esperado de fallas y MTBF del modelo.

- Reliability Analytics: k out of n configurations, confiabilidad binomial de un arreglo m de n.

- UNAB (2024). Módulo Análisis Costo Ciclo de Vida, lámina Modelo de envejecimiento (Crow-AMSAA, predicción de falla futura).

Las siguientes referencias se citan por título y año, sin haber sido abiertas para este manual, y conviene confirmarlas antes de usarlas en un documento formal: MIL-HDBK-189C (2011), Reliability Growth Management; MIL-HDBK-338B (1998), Electronic Reliability Design Handbook; Weibull, W. (1951), A statistical distribution function of wide applicability; Johnson, L. G. (1964), The Statistical Treatment of Fatigue Experiments; Benard, A. y Bos-Levenbach, E. C. (1953), The plotting of observations on probability paper; Epstein, B. y Sobel, M. (1953), Life testing.